Bauteileliste für das MoBaSbS Modul Enkoder-, Dekoderverwalter

| Skt. | Beschreibung | Wert | Form | Versender | Bestellnummer | Preis | G-Preis | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Kondensator | 22pF | 1206 | Reichelt | NPO-G1206 22P | 0,05 | 0,20 |  |
| 4 | Kondensator | 100nF | 1206 | Reichelt | X7R-G1206 100 N | 0,09 | 0,36 |  |
| 2 | L-Curr. LED 3mm | rot | LED3 | Reichelt | LED 3mm 2MA-rt | 0,09 | 0,18 |  |
| 10 | L-Curr. LED 3mm | gelb | LED 3 | Reichelt | LED 3mm 2MA-ge | 0,09 | 0,90 |  |
| 2 | Diode | 1N4148 | MLL34 | Reichelt | 1N 4148 SMD | 0,04 | 0,08 |  |
| 8 | Diode | BYM | MELF | Conrad | 16 07 33 K6 | 0,15 | 1,20 |  |
| 12 | Widerstand | 1,6K | 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 1,6K | 0,08 | 0,96 |  |
| 18 | Widerstand | 10K | 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 10K | 0,10 | 1,80 |  |
| 8 | Widerstand | 120 | 0805 | Reichelt | SMD-0805 120 | 0,10 | 0,80 |  |
| 6 | Widerstand | 0 | 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 1 | 0,10 | 0,60 | Brücken |
| 3 | Printstecker 2 pol |  | 2,54 | Reichelt | PSS 254/2G | 0,09 | 0,27 | für GND_VCC, SV2,8 |
| 1 | Messerleiste | 64-pol | C | Reichelt | ML-C 64W | 0,77 | 0,77 |  |
| 8 | Mod-Einbaubuchse | 8-pol | Western | Reichelt | MEBP 8-8 | 0,40 | 3,20 |  |
| 4 | Wannenstecker | 10-pol | 2,54 | Reichelt | WSL 10G | 0,11 | 0,44 | SV1,3,4,5 |
| 1 | Printsteckersatz | 8-pol | 2,54 | Reichelt | PS 25/8G | 1,00 | 1,00 | optional SV6 |
| 2 | Stiftleiste | 1-8 pol | 2,54 | Reichelt | Stiftl. 36G | 0,17 | 0,34 | 53 Pole, SV6-30 nicht SV8 |
| 2 | Kurzhubtaster |  | 6x6 | Reichelt | PHAP 3301 | 0,14 | 0,28 |  |
| 1 | Mini Dip Schalter | 8-pol |  | Reichelt | NT 08 | 0,61 | 0,61 | optional Softwarelösung |
| 2 | Standartquarze | 4 MHz | HC49/S | Reichelt | 4-HC49U-S | 0,49 | 0,98 |  |
| 10 | IC | 75176 | DIL8 | Reichelt | SN 75176 BP | 1,10 | 11,00 | Mindestens 6 optional, je nach Ausbaustufe |
| 2 | µC ATMEL | Mega 162 | DIL40 | MSC |  | 4,50 | 9,00 |  |
| 2 | IC Fassung |  | DIL40 | Reichelt | GS 40P | 0,45 | 0,90 |  |
| 10 | IC Fassung |  | DIL08 | Reichelt | GS 8P | 0,09 | 0,27 |  |
| 1 | Platine, einseitig, positiv |  | Euro | Reichelt | BEL 160x100-2 | 1,85 | 1,85 | Top mit Leitungsbrücken oder beidseitige Platine |
| 2 | Platine, einseitig, positiv |  | Euro | Reichelt | BEL 160x100-1 | 1,85 | 1,85 | 1/3 wird benötigt |
| 1 | Flachbandkabel |  | 10-pol | Reichelt | AWG 28-10G | 0,43 | 0,43 | wird für SV4,5 benötigt |
| 2 | Pfostensteck-verbinder |  | 10-pol | Reichelt | PFL 10 | 0,14 | 0,28 |  |
|  | Summe |  |  |  |  |  | 40,55 |  |

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Stand der Preise 12.02

Befestigungs-, Löt-, Platinenherstellungsmaterial wurde nicht berücksichtigt.